# Quiz Corso Antincendio

Camardo Formazione · Addetti antincendio · DM 2 settembre 2021 · D.Lgs. 81/08

348 domande dalla banca del corso: livelli 1, 2, 3 e aggiornamenti, divise per blocco. Le soluzioni con la spiegazione sono in fondo, separate dalle domande, così le prime pagine si possono stampare per i corsisti.

| Nome e cognome: | Data: | Punteggio: |
| --- | --- | --- |

Contenuto: 192 scelta multipla · 31 completa la frase · 86 vero o falso · 30 scenario · 9 metti in ordine

# Livello 1 (e base di tutti i livelli)

## Blocco A · Incendio, prevenzione, protezione ed evacuazione

1. [Scelta multipla] Chi designa gli addetti antincendio?

☐  A) Il datore di lavoro, per iscritto

☐  B) Il rappresentante dei lavoratori

☐  C) I Vigili del Fuoco

☐  D) Il medico competente

2. [Scelta multipla] Quanto dura il corso per addetti di livello 1?

☐  A) 2 ore di sola teoria

☐  B) 4 ore: 2 di teoria e 2 di pratica

☐  C) 16 ore: 12 di teoria e 4 di pratica

☐  D) 8 ore: 5 di teoria e 3 di pratica

3. [Scelta multipla] Ogni quanto va aggiornata la formazione degli addetti antincendio?

☐  A) Ogni dieci anni

☐  B) Almeno ogni cinque anni

☐  C) Ogni anno

☐  D) Solo se cambia la normativa

4. [Scelta multipla] Quali sono i tre elementi del triangolo del fuoco?

☐  A) Combustibile, comburente, innesco

☐  B) Ossigeno, azoto, anidride carbonica

☐  C) Acqua, aria, terra

☐  D) Fumo, calore, fiamma

5. [Scelta multipla] Il quarto elemento del tetraedro del fuoco è:

☐  A) Il fumo

☐  B) La pressione

☐  C) La reazione a catena

☐  D) L'umidità

6. [Scelta multipla] Il punto di infiammabilità di un liquido è:

☐  A) La temperatura della fiamma

☐  B) La temperatura a cui si accende da solo

☐  C) La temperatura minima a cui emette vapori che si accendono con un innesco

☐  D) La temperatura a cui il liquido bolle

7. [Scelta multipla] Il GPL, in caso di perdita, tende a:

☐  A) Trasformarsi in acqua

☐  B) Salire verso il soffitto

☐  C) Accumularsi verso il basso

☐  D) Disperdersi subito anche al chiuso

8. [Scelta multipla] Qual è la prima causa di morte negli incendi in edifici?

☐  A) Il crollo delle strutture

☐  B) Le ustioni da fiamma

☐  C) Le esplosioni

☐  D) L'inalazione di fumo e gas tossici

9. [Scelta multipla] Il monossido di carbonio è pericoloso perché:

☐  A) Impedisce al sangue di trasportare ossigeno ed è inodore

☐  B) Ha un odore forte che stordisce

☐  C) Brucia la pelle

☐  D) È solo irritante per gli occhi

10. [Scelta multipla] Il flashover è:

☐  A) Un tipo di estintore

☐  B) L'accensione quasi simultanea di tutti i materiali di un locale

☐  C) Il primo principio d'incendio

☐  D) Lo spegnimento naturale

11. [Scelta multipla] La classe di fuoco F riguarda:

☐  A) Gas infiammabili

☐  B) Solidi che formano braci

☐  C) Oli e grassi da cucina

☐  D) Metalli

12. [Scelta multipla] Su un incendio di gas che esce da una tubazione, prima di spegnere la fiamma bisogna:

☐  A) Coprirla con un telo

☐  B) Chiudere la valvola di intercettazione

☐  C) Bagnarla con acqua

☐  D) Aprire le finestre e aspettare

13. [Scelta multipla] L'acqua NON va usata su:

☐  A) Apparecchi sotto tensione e oli da cucina

☐  B) Cartone

☐  C) Tessuti

☐  D) Carta e legno

14. [Scelta multipla] La polvere chimica spegne soprattutto per:

☐  A) Separazione

☐  B) Raffreddamento

☐  C) Inibizione della reazione a catena

☐  D) Diluizione

15. [Scelta multipla] Quale estintore è più adatto per un quadro elettrico sotto tensione?

☐  A) Acqua

☐  B) Schiuma

☐  C) Sabbia bagnata

☐  D) Anidride carbonica

16. [Scelta multipla] La capacità estinguente 34A 233B indica:

☐  A) La pressione interna

☐  B) La data di revisione

☐  C) Le dimensioni dei fuochi standard spenti in prova

☐  D) Il peso dell'estintore

17. [Scelta multipla] Un estintore a polvere da 6 kg si scarica in circa:

☐  A) 10-15 secondi

☐  B) 1 secondo

☐  C) 2 minuti

☐  D) 5 minuti

18. [Scelta multipla] Il getto dell'estintore va diretto:

☐  A) Verso il soffitto

☐  B) Sulla punta delle fiamme

☐  C) Alla base delle fiamme

☐  D) Nel fumo sopra il fuoco

19. [Scelta multipla] Due addetti che intervengono insieme si posizionano:

☐  A) Uno di fronte all'altro

☐  B) Uno dietro l'altro

☐  C) In punti opposti del locale

☐  D) Affiancati o a 90 gradi

20. [Scelta multipla] Qual è il primo gesto corretto davanti a un incendio?

☐  A) Prendere un estintore senza dire nulla

☐  B) Dare l'allarme

☐  C) Recuperare i documenti

☐  D) Aprire tutte le finestre

21. [Scelta multipla] I cartelli verdi indicano:

☐  A) Salvataggio: uscite, percorsi, punto di raccolta

☐  B) Pericoli

☐  C) Divieti

☐  D) Attrezzature antincendio

22. [Scelta multipla] Durante l'evacuazione è corretto:

☐  A) Chiudere le porte senza chiuderle a chiave

☐  B) Tornare a prendere la borsa

☐  C) Usare l'ascensore

☐  D) Correre spingendo

23. [Scelta multipla] Al punto di raccolta l'addetto incaricato:

☐  A) Fa l'appello e comunica subito eventuali assenti

☐  B) Aspetta senza fare nulla

☐  C) Rientra a controllare da solo

☐  D) Rimanda tutti a casa

24. [Scelta multipla] Cosa succede se si toglie il comburente a un incendio?

☐  A) La combustione si arresta per soffocamento

☐  B) Nulla

☐  C) Si forma più fumo e continua

☐  D) L'incendio aumenta

25. [Scelta multipla] Perché la carta accartocciata si accende più facilmente di un ceppo?

☐  A) Ha più ossigeno all'interno

☐  B) È più pesante

☐  C) Offre più superficie all'aria e al calore

☐  D) Contiene acqua

26. [Scelta multipla] L'acido cianidrico si sviluppa soprattutto dalla combustione di:

☐  A) Acciaio

☐  B) Acqua e sabbia

☐  C) Pietra e vetro

☐  D) Poliuretani, lana, nylon

27. [Scelta multipla] Un'ustione di terzo grado si riconosce perché:

☐  A) Compaiono solo arrossamenti

☐  B) La pelle è biancastra o carbonizzata e può far poco male

☐  C) Non lascia segni

☐  D) Si formano bolle piccole

28. [Scelta multipla] La segnaletica che indica l'estintore è:

☐  A) Triangolare gialla

☐  B) Rotonda a bordo rosso

☐  C) Rotonda blu

☐  D) Quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso

29. [Scelta multipla] Il punto di raccolta deve essere:

☐  A) Nel parcheggio sotterraneo

☐  B) In luogo sicuro, lontano dall'edificio e non d'intralcio ai soccorsi

☐  C) Davanti all'ingresso principale

☐  D) Dentro la mensa

30. [Completa la frase] Il numero unico di emergenza europeo è il ___.

☐  A) 113

☐  B) 118

☐  C) 1515

☐  D) 112

31. [Completa la frase] Le ustioni si raffreddano con acqua corrente ___ per diversi minuti.

☐  A) bollente

☐  B) fresca

☐  C) salata

☐  D) gelata

32. [Completa la frase] Il metano ha un campo di infiammabilità circa dal 5 al ___ per cento.

☐  A) 90

☐  B) 2

☐  C) 15

☐  D) 50

33. [Completa la frase] La norma che definisce le classi di fuoco è la UNI EN ___.

☐  A) 1125

☐  B) 54

☐  C) 3

☐  D) 2

34. [Completa la frase] La reazione al fuoco dei materiali si esprime con le ___ europee.

☐  A) Zone

☐  B) Norme ISO

☐  C) Classi di fuoco

☐  D) Euroclassi

35. [Vero o falso] La designazione verbale dell'addetto antincendio ha pieno valore.

☐  Vero

☐  Falso

36. [Vero o falso] Senza uno dei tre lati del triangolo del fuoco la combustione non può continuare.

☐  Vero

☐  Falso

37. [Vero o falso] I vapori di molti solventi sono più pesanti dell'aria e scivolano lungo il pavimento.

☐  Vero

☐  Falso

38. [Vero o falso] In una stanza con troppo gas la miscela è sempre sicura anche aprendo la porta.

☐  Vero

☐  Falso

39. [Vero o falso] Sotto il 17 per cento circa di ossigeno le capacità di ragionare e muoversi diminuiscono.

☐  Vero

☐  Falso

40. [Vero o falso] Esiste ancora una classe di fuoco specifica per i fuochi elettrici.

☐  Vero

☐  Falso

41. [Vero o falso] Sui liquidi in fiamme si spara direttamente al centro della pozza.

☐  Vero

☐  Falso

42. [Vero o falso] Un estintore usato anche solo in parte va sostituito o ricaricato prima di tornare al suo posto.

☐  Vero

☐  Falso

43. [Vero o falso] Gli stracci impregnati di olio di lino possono incendiarsi da soli.

☐  Vero

☐  Falso

44. [Vero o falso] Nel fumo conviene muoversi in piedi per vedere meglio i cartelli.

☐  Vero

☐  Falso

45. [Vero o falso] Durante la chiamata ai soccorsi si riattacca per primi per liberare la linea.

☐  Vero

☐  Falso

46. [Vero o falso] Nessuno rientra nell'edificio finché il coordinatore non dichiara la fine dell'emergenza.

☐  Vero

☐  Falso

47. [Vero o falso] Il fumo può rendere impraticabile un corridoio in pochi minuti.

☐  Vero

☐  Falso

48. [Vero o falso] Durante l'evacuazione si chiudono le porte a chiave per evitare furti.

☐  Vero

☐  Falso

49. [Scenario] Un cestino di carta fuma sotto una scrivania. Le fiamme sono piccole e la porta è alle tue spalle.

☐  A) Getti dentro una bottiglia d'acqua e torni al lavoro

☐  B) Dai l'allarme, prendi l'estintore adatto e intervieni dalla via di fuga

☐  C) Esci senza dire niente

50. [Scenario] In cucina l'olio della friggitrice prende fuoco.

☐  A) Spegni l'alimentazione, copri con coperta antifiamma o usa l'estintore classe F

☐  B) Versi acqua

☐  C) Sposti la friggitrice all'esterno

51. [Scenario] Senti odore di gas in un locale tecnico.

☐  A) Accendi la luce per vedere meglio

☐  B) Telefoni dal locale

☐  C) Niente interruttori, chiudi la valvola esterna se sicuro, aera e allontana le persone

52. [Scenario] Il fumo scende rapidamente dal soffitto e senti un calore forte sul viso mentre usi l'estintore.

☐  A) Prendi un secondo estintore e avanzi

☐  B) Apri la finestra per far uscire il fumo

☐  C) Ti ritiri tenendo d'occhio il fuoco e chiudi la porta

53. [Scenario] Al punto di raccolta un collega dice di aver visto una visitatrice entrare in bagno poco prima dell'allarme.

☐  A) Lo comunichi subito al coordinatore indicando dove era

☐  B) Aspetti che esca da sola

☐  C) Torni dentro a cercarla da solo

54. [Metti in ordine] Usare l'estintore portatile – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Avvicinarsi a 2-3 metri con la via di fuga alle spalle

☐  B) Togliere la spina di sicurezza

☐  C) Fare una breve prova verso terra

☐  D) Dare l'allarme

☐  E) Dirigere il getto alla base delle fiamme a ventaglio

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

55. [Metti in ordine] La chiamata ai soccorsi – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Feriti o persone intrappolate

☐  B) Cosa sta succedendo

☐  C) Pericoli particolari presenti

☐  D) Nome e numero di chi chiama

☐  E) Indirizzo esatto e ingresso

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

# Livello 2

## Blocco B · Strategia antincendio

56. [Scelta multipla] Il Codice di prevenzione incendi è stato approvato con:

☐  A) D.Lgs. 81/2008

☐  B) DPR 151/2011

☐  C) DM 10 marzo 1998

☐  D) DM 3 agosto 2015

57. [Scelta multipla] Nel Codice la misura S.4 riguarda:

☐  A) La resistenza al fuoco

☐  B) L'esodo

☐  C) La rivelazione

☐  D) La gestione della sicurezza

58. [Scelta multipla] Le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco sono elencate:

☐  A) Nell'Allegato I del DPR 151/2011

☐  B) Nel DM 2/9/2021

☐  C) Nel regolamento CLP

☐  D) Nel D.Lgs. 81/08

59. [Scelta multipla] Ogni quanti anni si presenta in genere il rinnovo periodico di conformità antincendio?

☐  A) Mai

☐  B) 1

☐  C) 5

☐  D) 20

60. [Scelta multipla] Nel profilo Rvita la lettera A indica occupanti:

☐  A) Svegli che conoscono l'edificio

☐  B) Addormentati

☐  C) In transito

☐  D) Ricoverati

61. [Scelta multipla] La lettera E nella classificazione di resistenza al fuoco indica:

☐  A) Tenuta a fiamme e gas caldi

☐  B) Tenuta al fumo

☐  C) Isolamento termico

☐  D) Capacità portante

62. [Scelta multipla] Una porta EI 60 garantisce la sua prestazione:

☐  A) Anche se tenuta aperta con un cuneo

☐  B) Per 60 ore

☐  C) Solo all'esterno

☐  D) Solo se installata come certificato e chiusa

63. [Scelta multipla] Il dispositivo corretto per tenere aperta una porta tagliafuoco è:

☐  A) Un estintore appoggiato

☐  B) Un cuneo di legno

☐  C) Una sedia

☐  D) Un fermo elettromagnetico collegato alla rivelazione

64. [Scelta multipla] Nella classificazione Euroclassi, l'indice d0 indica:

☐  A) Nessuna goccia ardente

☐  B) Pavimento

☐  C) Materiale incombustibile

☐  D) Fumo elevato

65. [Scelta multipla] I collari intumescenti si montano:

☐  A) Sugli estintori

☐  B) Attorno ai tubi in plastica che attraversano pareti tagliafuoco

☐  C) Sugli idranti

☐  D) Sulle porte

66. [Scelta multipla] La larghezza minima tipica di una via d'esodo secondo il Codice è:

☐  A) 2 metri

☐  B) 300 mm

☐  C) 500 mm

☐  D) 900 mm

67. [Scelta multipla] Un corridoio cieco è:

☐  A) Un'uscita di emergenza

☐  B) Un corridoio senza luce

☐  C) Un tratto da cui si esce in una sola direzione

☐  D) Una scala esterna

68. [Scelta multipla] Il maniglione antipanico è conforme alla norma:

☐  A) UNI 10779

☐  B) UNI EN 1125

☐  C) UNI 9795

☐  D) UNI EN 2

69. [Scelta multipla] Un idrante DN 45 è progettato in genere per erogare circa:

☐  A) 35 litri all'ora

☐  B) 120 litri al minuto a 2 bar

☐  C) 10 litri al minuto

☐  D) 1000 litri al minuto

70. [Scelta multipla] Il naspo, rispetto all'idrante a muro:

☐  A) Funziona senza acqua

☐  B) Ha tubazione semirigida sempre collegata, usabile da una persona

☐  C) È solo per i Vigili del Fuoco

☐  D) Ha una manichetta da stendere tutta

71. [Scelta multipla] Quando una testina sprinkler si apre:

☐  A) Si spegne la luce

☐  B) Tutte le testine dell'edificio si aprono

☐  C) Scarica acqua solo nella zona raggiunta dal calore

☐  D) Si apre la porta d'ingresso

72. [Scelta multipla] La causa più comune di mancato funzionamento degli sprinkler è:

☐  A) La pioggia

☐  B) L'eccesso di pressione

☐  C) Una valvola di intercettazione lasciata chiusa

☐  D) Il colore delle testine

73. [Scelta multipla] Negli impianti a CO2 a saturazione totale:

☐  A) Si può restare con una mascherina antipolvere

☐  B) Nessuno deve trovarsi nel locale durante la scarica

☐  C) La CO2 è innocua

☐  D) Si apre la porta durante la scarica

74. [Scelta multipla] La norma di riferimento per gli impianti di rivelazione è:

☐  A) UNI 9994-1

☐  B) UNI 9795

☐  C) UNI EN 12845

☐  D) UNI 10779

75. [Scelta multipla] Dove il fumo è normalmente presente, come in cucina, si preferiscono rivelatori:

☐  A) A ultrasuoni

☐  B) Di calore

☐  C) Di fumo ottici

☐  D) Di gas

76. [Scelta multipla] Il ripristino (reset) della centrale si esegue:

☐  A) Ogni mattina per abitudine

☐  B) Dopo aver verificato la causa dell'allarme

☐  C) Appena suona per non disturbare

☐  D) Solo di notte

77. [Scelta multipla] Gli evacuatori di fumo e calore funzionano bene solo se:

☐  A) La ventilazione è al massimo

☐  B) Le porte sono tutte chiuse

☐  C) Gli sprinkler sono chiusi

☐  D) Ci sono aperture di afflusso d'aria in basso libere

78. [Scelta multipla] Il DM 1 settembre 2021 riguarda:

☐  A) Controlli e manutenzione dei presidi antincendio

☐  B) I luoghi a basso rischio

☐  C) La formazione degli addetti

☐  D) Le attività soggette

79. [Scelta multipla] Il piano di emergenza è obbligatorio, tra l'altro, nei luoghi con almeno:

☐  A) 10 lavoratori

☐  B) 100 lavoratori

☐  C) 2 lavoratori

☐  D) 1000 lavoratori

80. [Scelta multipla] Le esercitazioni antincendio vanno svolte almeno:

☐  A) Una volta all'anno

☐  B) Una volta al mese

☐  C) Una volta ogni cinque anni

☐  D) Solo durante il corso

81. [Scelta multipla] Le regole tecniche verticali del Codice riguardano:

☐  A) Solo gli estintori

☐  B) I contratti di lavoro

☐  C) Le norme di guida

☐  D) Specifiche attività come uffici, alberghi, scuole

82. [Scelta multipla] La SCIA antincendio si presenta:

☐  A) Prima di avviare un'attività soggetta

☐  B) Dopo un incendio

☐  C) Solo ogni dieci anni

☐  D) Al medico competente

83. [Scelta multipla] Una porta tagliafuoco a due ante si chiude nella giusta sequenza grazie al:

☐  A) Regolatore di chiusura

☐  B) Cartello

☐  C) Maniglione antipanico

☐  D) Fermo elettromagnetico

84. [Scelta multipla] Le serrande tagliafuoco si trovano:

☐  A) Negli estintori

☐  B) Nelle condotte di ventilazione che attraversano pareti di compartimento

☐  C) Sui naspi

☐  D) Sulle finestre

85. [Scelta multipla] L'illuminazione di sicurezza deve funzionare, di solito, per almeno:

☐  A) Una settimana

☐  B) Dieci secondi

☐  C) Cinque minuti

☐  D) Un'ora

86. [Scelta multipla] Il metodo del compagno (buddy) serve a:

☐  A) Controllare gli estintori

☐  B) Chiamare il 112

☐  C) Assistere nell'evacuazione le persone con esigenze speciali

☐  D) Fare l'appello

87. [Scelta multipla] Nei locali protetti a CO2, prima della scarica automatica:

☐  A) La porta si chiude a chiave

☐  B) Non succede nulla

☐  C) Si accendono gli sprinkler

☐  D) Suona un preallarme con tempo di ritardo per uscire

88. [Scelta multipla] Quale rivelatore è adatto a grandi capannoni alti?

☐  A) Il rivelatore lineare a fascio

☐  B) Il rivelatore puntiforme in bagno

☐  C) Il rivelatore di CO domestico

☐  D) Nessuno

89. [Scelta multipla] La tacitazione della centrale:

☐  A) Spegne l'impianto

☐  B) Spegne le sirene ma mantiene l'allarme in memoria

☐  C) Apre le porte

☐  D) Cancella l'allarme

90. [Scelta multipla] La pratica di prevenzione incendi va aggiornata quando:

☐  A) Cambia il colore delle pareti

☐  B) Arriva un nuovo dipendente

☐  C) Si sostituisce un computer

☐  D) Una modifica peggiora le condizioni di sicurezza

91. [Completa la frase] La norma sulla manutenzione degli estintori è la UNI ___.

☐  A) 9994-1

☐  B) 9795

☐  C) 1125

☐  D) 10779

92. [Completa la frase] Il controllo periodico degli estintori da parte del tecnico avviene almeno ogni ___ mesi.

☐  A) 6

☐  B) 24

☐  C) 60

☐  D) 1

93. [Completa la frase] Gli estintori a polvere si revisionano ogni ___ mesi.

☐  A) 120

☐  B) 36

☐  C) 6

☐  D) 12

94. [Completa la frase] Il documento in cui si annotano controlli e manutenzioni si chiama registro dei ___.

☐  A) turni

☐  B) rifiuti

☐  C) controlli

☐  D) visitatori

95. [Completa la frase] I cartelli che indicano le uscite di emergenza sono di colore ___.

☐  A) blu

☐  B) verde

☐  C) rosso

☐  D) giallo

96. [Completa la frase] La norma sulla progettazione delle reti idranti è la UNI ___.

☐  A) 10779

☐  B) 2

☐  C) 1125

☐  D) 9795

97. [Vero o falso] Una centrale termica oltre 116 kW è un'attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.

☐  Vero

☐  Falso

98. [Vero o falso] L'addetto di livello 2 deve progettare le misure di compartimentazione.

☐  Vero

☐  Falso

99. [Vero o falso] Una scaffalatura spostata può ridurre un corridoio sotto la larghezza minima d'esodo.

☐  Vero

☐  Falso

100. [Vero o falso] Le uscite di emergenza possono essere chiuse a chiave durante l'orario di lavoro per evitare furti.

☐  Vero

☐  Falso

101. [Vero o falso] L'illuminazione di sicurezza richiede prove periodiche di funzionamento e autonomia.

☐  Vero

☐  Falso

102. [Vero o falso] Gli ascensori ordinari si possono usare durante l'evacuazione per le persone in carrozzina.

☐  Vero

☐  Falso

103. [Vero o falso] Per stendere un idrante si apre prima la valvola e poi si srotola la manichetta.

☐  Vero

☐  Falso

104. [Vero o falso] Le testine sprinkler non vanno verniciate.

☐  Vero

☐  Falso

105. [Vero o falso] La centrale di rivelazione può comandare la chiusura delle porte tagliafuoco e l'arresto della ventilazione.

☐  Vero

☐  Falso

106. [Vero o falso] Frequenti falsi allarmi rendono più pronta la reazione delle persone.

☐  Vero

☐  Falso

107. [Vero o falso] I moduli fotovoltaici smettono di produrre tensione appena si apre l'interruttore generale dell'edificio.

☐  Vero

☐  Falso

108. [Vero o falso] La sorveglianza visiva dei presidi può essere svolta dagli addetti formati.

☐  Vero

☐  Falso

109. [Vero o falso] Durante il terremoto si corre subito fuori dall'edificio.

☐  Vero

☐  Falso

110. [Vero o falso] Le guarnizioni termoespandenti delle porte tagliafuoco possono essere verniciate.

☐  Vero

☐  Falso

111. [Vero o falso] Il piano di emergenza deve prevedere anche eventi diversi dall'incendio, come terremoto o fuga di gas.

☐  Vero

☐  Falso

112. [Vero o falso] Le prove dell'illuminazione di sicurezza vanno annotate nel registro.

☐  Vero

☐  Falso

113. [Scenario] Trovi una porta tagliafuoco della scala bloccata aperta con un estintore.

☐  A) Togli il cartello della porta

☐  B) Liberi la porta, rimetti l'estintore al suo posto e segnali il problema

☐  C) La lasci così perché passano i carrelli

114. [Scenario] Un elettricista ha passato un cavo attraverso una parete tagliafuoco lasciando un foro.

☐  A) Lo chiudi con schiuma poliuretanica comune

☐  B) Non è un problema

☐  C) Chiedi che il foro sia sigillato con un sistema certificato e segnali

115. [Scenario] La centrale di rivelazione segnala un guasto in una zona da tre giorni.

☐  A) Aspetti il controllo semestrale

☐  B) Escludi la zona per non sentire il segnale

☐  C) Annoti, avvisi il manutentore e proponi controlli compensativi

116. [Scenario] Davanti a un'uscita di emergenza all'esterno è parcheggiato un furgone.

☐  A) Fai spostare subito il furgone e segnali

☐  B) Aspetti la prossima esercitazione

☐  C) Usi un'altra uscita senza dire nulla

117. [Scenario] Durante l'esercitazione molti lavoratori escono dall'ingresso principale ignorando le uscite di emergenza vicine.

☐  A) Chiudi l'ingresso principale a chiave

☐  B) Va bene così, l'importante è uscire

☐  C) Annoti il problema e proponi addetti agli incroci e prove sulle uscite

118. [Metti in ordine] Usare un idrante a muro – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Collegare lancia e valvola

☐  B) Una persona impugna la lancia

☐  C) Aprire la cassetta

☐  D) Stendere completamente la manichetta senza pieghe

☐  E) L'altra apre la valvola

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

119. [Metti in ordine] Esercitazione antincendio – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Informare addetti e osservatori

☐  B) Svolgere la prova misurando i tempi

☐  C) Assegnare azioni correttive con scadenze

☐  D) Definire obiettivi e scenario

☐  E) Fare il debriefing

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

# Livello 3

## Blocco C1 · Incendio e prevenzione: approfondimento

120. [Scelta multipla] Il corso di livello 3 dura:

☐  A) 4 ore

☐  B) 16 ore: 12 di teoria e 4 di pratica

☐  C) 24 ore

☐  D) 8 ore

121. [Scelta multipla] Il DM 3 settembre 2021 (Minicodice) si applica:

☐  A) Agli stabilimenti Seveso

☐  B) Ai cantieri

☐  C) Ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

☐  D) Solo agli ospedali

122. [Scelta multipla] Il pentagono dell'esplosione di polveri comprende combustibile, ossigeno, innesco e:

☐  A) Acqua e vento

☐  B) Pressione e luce

☐  C) Dispersione in nube e confinamento

☐  D) Umidità e calore

123. [Scelta multipla] Un'esplosione secondaria di polvere è causata da:

☐  A) L'acqua degli sprinkler

☐  B) Un secondo innesco elettrico

☐  C) La ventilazione

☐  D) Polvere depositata sollevata da una prima esplosione

124. [Scelta multipla] La pulizia delle polveri combustibili si fa con:

☐  A) Aspiratori adatti all'ambiente

☐  B) Soffiatori

☐  C) Scope asciutte

☐  D) Aria compressa

125. [Scelta multipla] Durante il travaso di solventi è spesso necessario:

☐  A) Collegare a terra ed equipotenzialmente i contenitori

☐  B) Versare da grande altezza

☐  C) Usare imbuti in plastica

☐  D) Tenere i contenitori aperti

126. [Scelta multipla] Una bombola di acetilene esposta al calore:

☐  A) Diventa sicura dopo il raffreddamento esterno

☐  B) Si svuota da sola senza pericolo

☐  C) Non presenta rischi

☐  D) Può decomporsi anche dopo la fine dell'esposizione

127. [Scelta multipla] Su valvole e raccordi per ossigeno è vietato usare:

☐  A) Chiavi apposite

☐  B) Guanti puliti

☐  C) Olio e grasso

☐  D) Acqua

128. [Scelta multipla] La fuga termica di una batteria al litio:

☐  A) Riguarda solo batterie al piombo

☐  B) Non produce gas

☐  C) Si ferma sempre con un estintore a polvere

☐  D) Può riaccendersi anche ore dopo

129. [Scelta multipla] Il raggio entro cui rimuovere i combustibili prima di un lavoro a caldo è generalmente di almeno:

☐  A) 50 centimetri

☐  B) 10 metri

☐  C) 100 metri

☐  D) 1 metro

130. [Scelta multipla] La sorveglianza dopo un lavoro a caldo dura di solito almeno:

☐  A) 5 minuti

☐  B) 30 minuti, spesso 60

☐  C) 24 ore sempre

☐  D) Nessuna sorveglianza

131. [Scelta multipla] Il carico d'incendio specifico si esprime in:

☐  A) MJ/m²

☐  B) bar

☐  C) kg

☐  D) litri

132. [Scelta multipla] Sull'olio da cucina in fiamme NON si deve usare:

☐  A) Estintore classe F

☐  B) Coperchio

☐  C) Acqua

☐  D) Coperta antifiamma

133. [Scelta multipla] Gli stabilimenti con sostanze pericolose oltre soglia sono regolati da:

☐  A) DM 37/2008

☐  B) Legge 609/1996

☐  C) DM 3/9/2021

☐  D) D.Lgs. 105/2015 (Seveso)

134. [Scelta multipla] La valutazione del rischio di incendio individua anche:

☐  A) Lo stipendio degli addetti

☐  B) Il colore degli estintori

☐  C) Il livello di formazione richiesto agli addetti

☐  D) Gli orari della mensa

135. [Scelta multipla] Perché una perdita di olio idraulico su una superficie calda è pericolosa?

☐  A) L'olio nebulizzato può incendiarsi istantaneamente

☐  B) Non brucia mai

☐  C) L'olio spegne la superficie

☐  D) Raffredda la macchina

136. [Scelta multipla] I gas comburenti, come l'ossigeno, vanno stoccati:

☐  A) In posizione orizzontale libera

☐  B) Al sole

☐  C) Separati dalle bombole di gas infiammabili

☐  D) Insieme all'acetilene

137. [Scelta multipla] Un'atmosfera con ossigeno oltre il 21 per cento:

☐  A) È sempre innocua

☐  B) Spegne gli incendi

☐  C) Rende impossibile la combustione

☐  D) Rende più facile l'accensione dei materiali

138. [Scelta multipla] I cumuli di materiali organici umidi possono:

☐  A) Spegnere gli incendi vicini

☐  B) Riscaldarsi da soli fino ad accendersi

☐  C) Non comportano rischi

☐  D) Assorbire il fumo

139. [Scelta multipla] La prima misura contro l'elettricità statica durante i travasi è:

☐  A) Lavorare più velocemente

☐  B) Aumentare il flusso

☐  C) Collegare a terra ed equipotenzialmente contenitori e attrezzature

☐  D) Usare contenitori di plastica

140. [Scelta multipla] Prima di autorizzare un lavoro a caldo ci si chiede innanzitutto:

☐  A) Chi paga il lavoro

☐  B) Se può essere fatto a freddo o in officina

☐  C) Se c'è il sole

☐  D) Che ore sono

141. [Scelta multipla] Il carico d'incendio di un locale aumenta se:

☐  A) Si apre una finestra

☐  B) Si installa un estintore

☐  C) Si toglie la merce

☐  D) Si sostituiscono imballaggi in cartone con imballaggi in plastica

142. [Scelta multipla] Le acque di spegnimento contaminate vanno:

☐  A) Contenute chiudendo le valvole della rete di scarico

☐  B) Bevute dagli animali

☐  C) Mandate subito in fognatura

☐  D) Lasciate scorrere nei campi

143. [Scelta multipla] In un magazzino con scaffalature alte l'incendio:

☐  A) Resta sempre a terra

☐  B) Si spegne da solo

☐  C) Non produce fumo

☐  D) Sale rapidamente lungo i montanti come in un camino

144. [Scelta multipla] In un carrello che inizia a fumare il conducente deve:

☐  A) Aprire il cofano motore

☐  B) Gettare acqua sulla batteria

☐  C) Continuare fino al magazzino

☐  D) Fermarlo lontano da combustibili, abbassare le forche, spegnere e allontanarsi

145. [Scelta multipla] I controlli quotidiani dell'addetto devono essere:

☐  A) Lunghi e senza traccia

☐  B) Solo verbali

☐  C) Fatti solo quando c'è tempo

☐  D) Brevi e annotati, con una lista semplice

146. [Completa la frase] Le polveri di alluminio e magnesio possono dare incendi di classe ___.

☐  A) C

☐  B) D

☐  C) A

☐  D) F

147. [Completa la frase] Il documento che autorizza un lavoro con fiamme o scintille si chiama permesso di lavoro a ___.

☐  A) caldo

☐  B) quota

☐  C) freddo

☐  D) turno

148. [Completa la frase] Le incompatibilità delle sostanze si trovano nella sezione ___ della scheda di sicurezza.

☐  A) 16

☐  B) 10

☐  C) 5

☐  D) 1

149. [Completa la frase] I mezzi di estinzione idonei di una sostanza sono nella sezione ___ della scheda di sicurezza.

☐  A) 14

☐  B) 9

☐  C) 2

☐  D) 5

150. [Vero o falso] La valutazione del rischio di incendio va rivista quando cambiano lavorazioni o sostanze.

☐  Vero

☐  Falso

151. [Vero o falso] Il gasolio a temperatura ambiente è sempre più pericoloso della benzina.

☐  Vero

☐  Falso

152. [Vero o falso] Gli armadi di sicurezza per infiammabili raccolgono le perdite in una vasca sul fondo.

☐  Vero

☐  Falso

153. [Vero o falso] In un locale tecnico chiuso è possibile tenere bombole di GPL nel seminterrato.

☐  Vero

☐  Falso

154. [Vero o falso] L'umidità dell'aria aiuta a disperdere le cariche elettrostatiche.

☐  Vero

☐  Falso

155. [Vero o falso] I cassonetti dei rifiuti vanno tenuti appoggiati alle pareti esterne per occupare meno spazio.

☐  Vero

☐  Falso

156. [Vero o falso] Le merci in magazzino possono superare l'altezza prevista se c'è lo sprinkler.

☐  Vero

☐  Falso

157. [Vero o falso] Sui moduli fotovoltaici la tensione permane finché c'è luce.

☐  Vero

☐  Falso

158. [Vero o falso] Un presidio inefficiente dà una falsa sicurezza.

☐  Vero

☐  Falso

159. [Vero o falso] Un estintore di riserva o una sorveglianza aggiuntiva sono misure compensative per un presidio fuori servizio.

☐  Vero

☐  Falso

160. [Vero o falso] Le batterie esauste possono essere gettate nella carta.

☐  Vero

☐  Falso

161. [Vero o falso] In caso di incendio in copertura con fotovoltaico l'addetto sale sul tetto a spegnere.

☐  Vero

☐  Falso

162. [Scenario] Una ditta esterna deve saldare vicino a imballaggi in cartone e la sorveglianza non è prevista.

☐  A) Copri il cartone con un telo di plastica

☐  B) Lasci fare perché il lavoro è breve

☐  C) Fermi il lavoro finché non ci sono permesso, rimozione dei combustibili, estintore e sorvegliante

163. [Scenario] Un transpallet in carica nell'area dedicata emette fumo bianco e sibili dalla batteria.

☐  A) Allontani le persone, dai l'allarme, non tocchi la batteria e chiami i soccorsi

☐  B) Stacchi la spina e sposti il mezzo a mano

☐  C) Lo spruzzi con un estintore a polvere e torni al lavoro

164. [Scenario] Noti uno strato di polvere fine su travi e canaline in un reparto di macinazione.

☐  A) Lo soffi via con l'aria compressa

☐  B) Aspetti la pulizia annuale

☐  C) Segnali e chiedi una pulizia con aspiratori adatti

165. [Scenario] Una catasta di pallet vuoti in legno è appoggiata al muro esterno sotto una finestra del magazzino.

☐  A) Chiedi di spostarla a distanza dalle pareti e dalle aperture

☐  B) Ci appoggi altri rifiuti

☐  C) La lasci, è all'aperto

166. [Metti in ordine] Gestire un lavoro a caldo – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Chiusura di aperture e bonifica dei contenitori

☐  B) Sorveglianza dopo il lavoro e chiusura del permesso

☐  C) Valutare se si può fare a freddo

☐  D) Estintore e sorvegliante durante il lavoro

☐  E) Sopralluogo e rimozione dei combustibili

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

## Blocco C2 · Strategia antincendio – parte 1

167. [Scelta multipla] La zona 1 per gas indica un'area in cui l'atmosfera esplosiva è:

☐  A) Improbabile e di breve durata

☐  B) Impossibile

☐  C) Presente in permanenza

☐  D) Probabile occasionalmente durante le normali attività

168. [Scelta multipla] Le zone per le polveri combustibili sono:

☐  A) 20, 21, 22

☐  B) 1, 2, 3

☐  C) 0, 1, 2

☐  D) A, B, C

169. [Scelta multipla] Il documento sulla protezione contro le esplosioni è previsto dall'art.:

☐  A) 26 D.Lgs. 81/08

☐  B) 294 D.Lgs. 81/08

☐  C) 46 D.Lgs. 81/08

☐  D) 18 D.Lgs. 81/08

170. [Scelta multipla] Un apparecchio di categoria 3 per atmosfere esplosive può essere usato in:

☐  A) Zona 0

☐  B) Zona 20

☐  C) Zona 2 o 22

☐  D) Ovunque

171. [Scelta multipla] La classe di temperatura T6 indica:

☐  A) Una temperatura superficiale massima molto bassa

☐  B) La massima resistenza al fuoco

☐  C) Un estintore

☐  D) Una zona ATEX

172. [Scelta multipla] Lo sfogo di esplosione serve a:

☐  A) Scaricare la pressione verso una zona sicura

☐  B) Aumentare la pressione interna

☐  C) Spegnere l'incendio con acqua

☐  D) Segnalare l'allarme

173. [Scelta multipla] L'acciaio esposto al fuoco perde in modo marcato capacità portante già intorno a:

☐  A) 50 °C

☐  B) 500-600 °C

☐  C) 2000 °C

☐  D) 100 °C

174. [Scelta multipla] Lo spalling riguarda:

☐  A) La carbonizzazione del legno

☐  B) La dilatazione del vetro

☐  C) Il distacco di frammenti dal calcestruzzo

☐  D) La fusione dell'alluminio

175. [Scelta multipla] Le vernici intumescenti proteggono le strutture:

☐  A) Producendo gas inerte

☐  B) Gonfiandosi e formando uno strato isolante

☐  C) Raffreddando con acqua

☐  D) Riflettendo la luce

176. [Scelta multipla] La scala a prova di fumo si raggiunge:

☐  A) Da qualsiasi porta normale

☐  B) Solo dall'ascensore

☐  C) Dal tetto

☐  D) Tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto

177. [Scelta multipla] Lo spazio calmo deve avere:

☐  A) Un ascensore ordinario

☐  B) Una finestra apribile obbligatoria

☐  C) Un sistema di comunicazione bidirezionale

☐  D) Una cucina

178. [Scelta multipla] L'esodo orizzontale progressivo è tipico di:

☐  A) Ospedali e residenze per anziani

☐  B) Parcheggi all'aperto

☐  C) Cantieri stradali

☐  D) Uffici piccoli

179. [Scelta multipla] Il sistema EVAC diffonde:

☐  A) Messaggi vocali di emergenza

☐  B) Gas inerte

☐  C) Solo musica di sottofondo

☐  D) Acqua nebulizzata

180. [Scelta multipla] L'effetto camino porta il fumo:

☐  A) Solo verso il basso

☐  B) Fuori dalle finestre

☐  C) Verso l'alto nei vani verticali

☐  D) Nei sotterranei

181. [Scelta multipla] Un'atmosfera esplosiva può formarsi anche:

☐  A) Solo con l'acqua

☐  B) Solo nei giorni di pioggia

☐  C) All'interno di serbatoi, tubazioni e filtri

☐  D) Solo all'aperto

182. [Scelta multipla] La prima misura contro le esplosioni è:

☐  A) Installare un estintore

☐  B) Aprire le finestre a fine turno

☐  C) Usare torce comuni

☐  D) Evitare che l'atmosfera esplosiva si formi

183. [Scelta multipla] Il simbolo Ex in un esagono indica:

☐  A) Un'uscita

☐  B) Una zona fumatori

☐  C) Un estintore

☐  D) Un apparecchio certificato per atmosfere esplosive

184. [Scelta multipla] I sistemi di isolamento delle esplosioni servono a:

☐  A) Insonorizzare le macchine

☐  B) Impedire la propagazione lungo tubazioni e condotte

☐  C) Isolare termicamente l'edificio

☐  D) Isolare i cavi elettrici

185. [Scelta multipla] I collegamenti metallici delle strutture in un incendio:

☐  A) Non contano

☐  B) Non si scaldano mai

☐  C) Sono spesso più vulnerabili degli elementi principali

☐  D) Diventano più resistenti

186. [Scelta multipla] Un soppalco in acciaio aggiunto senza progetto:

☐  A) È sempre resistente al fuoco

☐  B) Migliora l'esodo

☐  C) Non va segnalato

☐  D) Può non essere considerato nella valutazione antincendio

187. [Scelta multipla] La fascia di separazione in facciata serve a:

☐  A) Raccogliere l'acqua

☐  B) Sostenere le finestre

☐  C) Interrompere la propagazione dell'incendio tra i piani

☐  D) Decorare l'edificio

188. [Scelta multipla] Il filtro a prova di fumo è:

☐  A) Una mascherina

☐  B) Un tipo di estintore

☐  C) Un vano con porte autochiudenti che impedisce il passaggio del fumo

☐  D) Un filtro dell'aria condizionata

189. [Scelta multipla] La densità di affollamento si esprime in:

☐  A) Gradi

☐  B) Litri al minuto

☐  C) Megajoule

☐  D) Persone al metro quadrato

190. [Scelta multipla] Un rivelatore vicino alla bocchetta dell'aria condizionata:

☐  A) Non dà mai falsi allarmi

☐  B) Può non ricevere il fumo

☐  C) Funziona meglio

☐  D) È obbligatorio

191. [Scelta multipla] Lo stato di esclusione di una zona sulla centrale significa:

☐  A) C'è un incendio

☐  B) La zona è stata disattivata volontariamente

☐  C) Tutto è normale

☐  D) La zona è in prova

192. [Scelta multipla] Il fumo che si allontana dall'incendio e si raffredda:

☐  A) Può scendere e invadere zone lontane

☐  B) Scompare

☐  C) Diventa respirabile

☐  D) Sale sempre di più

193. [Completa la frase] Il simbolo degli apparecchi per atmosfere esplosive è Ex in un ___.

☐  A) cerchio

☐  B) triangolo

☐  C) quadrato

☐  D) esagono

194. [Completa la frase] La norma sui sistemi di evacuazione di fumo e calore è la UNI ___.

☐  A) 9494

☐  B) 9795

☐  C) 2

☐  D) 1125

195. [Completa la frase] Il cartello agli accessi delle aree ATEX è triangolare giallo con la scritta ___.

☐  A) STOP

☐  B) EX

☐  C) SOS

☐  D) H2O

196. [Completa la frase] Gli apparecchi di categoria 1 sono adatti alle zone 0 e ___.

☐  A) 2

☐  B) 22

☐  C) 20

☐  D) 1

197. [Vero o falso] In zona classificata si può usare un ventilatore domestico se è nuovo.

☐  Vero

☐  Falso

198. [Vero o falso] Il legno lamellare carbonizza in superficie proteggendo la parte interna.

☐  Vero

☐  Falso

199. [Vero o falso] Una porta della scala protetta aperta a un piano può rendere la scala inutilizzabile ai piani superiori.

☐  Vero

☐  Falso

200. [Vero o falso] Il luogo sicuro temporaneo permette di restare senza limiti di tempo.

☐  Vero

☐  Falso

201. [Vero o falso] Se il fumo blocca l'esodo, rifugiarsi dietro una porta chiusa sigillando le fessure può salvare la vita.

☐  Vero

☐  Falso

202. [Vero o falso] I rivelatori vanno installati anche nei controsoffitti con cavi elettrici.

☐  Vero

☐  Falso

203. [Vero o falso] Gli evacuatori di fumo funzionano anche con tutti i portoni chiusi.

☐  Vero

☐  Falso

204. [Vero o falso] Un impianto di pressurizzazione delle scale non va confuso con la normale ventilazione.

☐  Vero

☐  Falso

205. [Vero o falso] Le cortine tagliafuoco sono utili per chiudere aperture molto ampie.

☐  Vero

☐  Falso

206. [Vero o falso] Un messaggio EVAC dovrebbe essere lungo e ricco di termini tecnici.

☐  Vero

☐  Falso

207. [Vero o falso] Una scala aperta non separata dai piani resta libera dal fumo.

☐  Vero

☐  Falso

208. [Scenario] Un collega entra in una cabina di verniciatura classificata con la torcia comune del telefono accesa.

☐  A) Lo fermi e spieghi che servono apparecchi certificati per la zona

☐  B) Gli presti un accendino

☐  C) Lo lasci fare perché è solo una luce

209. [Scenario] Durante l'evacuazione una persona in carrozzina è al secondo piano e la scala è affollata.

☐  A) La lasci in ufficio con la porta chiusa senza dirlo a nessuno

☐  B) La accompagni allo spazio calmo e comunichi subito la sua posizione

☐  C) Usi l'ascensore ordinario

210. [Scenario] Il fumo invade il corridoio e la porta della tua stanza è calda.

☐  A) Corri nel fumo verso l'uscita conosciuta

☐  B) Apri la porta per vedere

☐  C) Resti dentro, chiudi le fessure e ti segnali dalla finestra

211. [Scenario] Durante l'esercitazione l'impianto EVAC non si sente nel reparto più rumoroso.

☐  A) Lo annoti e chiedi segnalatori luminosi o un adeguamento

☐  B) Alzi la radio

☐  C) Non importa, sentono gli altri

## Blocco C3 · Strategia parte 2 e gestione dell'emergenza

212. [Scelta multipla] Un estintore carrellato si usa di norma:

☐  A) Senza spina di sicurezza

☐  B) In due persone, srotolando tutta la tubazione

☐  C) Solo dai Vigili del Fuoco

☐  D) Da soli senza srotolare il tubo

213. [Scelta multipla] Negli impianti sprinkler a secco le tubazioni contengono:

☐  A) Acqua

☐  B) CO2

☐  C) Schiuma

☐  D) Aria in pressione

214. [Scelta multipla] Le schiume resistenti agli alcoli (AR) servono per:

☐  A) Fuochi di metalli

☐  B) Solventi polari come alcoli e chetoni

☐  C) Carta

☐  D) Apparecchi elettrici

215. [Scelta multipla] La pompa jockey serve a:

☐  A) Spegnere l'incendio da sola

☐  B) Alimentare gli sprinkler per ore

☐  C) Mantenere in pressione la rete compensando piccole perdite

☐  D) Svuotare la riserva

216. [Scelta multipla] Le pompe antincendio principali, una volta avviate:

☐  A) Si fermano da sole dopo un minuto

☐  B) Non partono mai in automatico

☐  C) Vanno spente subito per risparmiare

☐  D) Di norma si fermano solo manualmente

217. [Scelta multipla] Gli attacchi per autopompa servono a:

☐  A) Collegare la rete elettrica

☐  B) Ricaricare gli estintori

☐  C) Svuotare l'impianto

☐  D) Far immettere acqua ai VVF nella rete interna

218. [Scelta multipla] All'arrivo dei Vigili del Fuoco, la prima informazione da dare è:

☐  A) L'orario di chiusura

☐  B) Il nome del fornitore degli estintori

☐  C) Se ci sono persone mancanti, ferite o intrappolate

☐  D) Il fatturato dell'azienda

219. [Scelta multipla] Il tecnico manutentore qualificato è previsto dal:

☐  A) DM 3 settembre 2021

☐  B) DPR 151/2011

☐  C) DM 1 settembre 2021

☐  D) D.Lgs. 105/2015

220. [Scelta multipla] La norma sulla manutenzione delle porte resistenti al fuoco è:

☐  A) UNI 9494

☐  B) UNI 11473

☐  C) UNI 9994-1

☐  D) UNI EN 2

221. [Scelta multipla] La norma sulla manutenzione dei sistemi di rivelazione è:

☐  A) UNI 11224

☐  B) UNI 10779

☐  C) UNI EN 1125

☐  D) UNI 11292

222. [Scelta multipla] Il coordinatore dell'emergenza:

☐  A) Resta in posizione sicura e coordina, senza spegnere di persona

☐  B) Si allontana per avvisare i familiari

☐  C) Interviene per primo con l'estintore

☐  D) Chiude l'azienda a chiave

223. [Scelta multipla] In caso di rilascio di gas tossico all'aperto ci si sposta:

☐  A) Sottovento

☐  B) Sopravento

☐  C) Verso la nube

☐  D) Nei locali interrati se il gas è pesante

224. [Scelta multipla] Per una persona con gli abiti in fiamme la regola è:

☐  A) Restare in piedi agitando le braccia

☐  B) Fermarsi, buttarsi a terra, rotolare

☐  C) Correre verso l'acqua

☐  D) Togliere subito gli abiti incollati

225. [Scelta multipla] L'attestato di idoneità tecnica si consegue con esame presso:

☐  A) La Camera di commercio

☐  B) Il medico competente

☐  C) L'INAIL

☐  D) Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

226. [Scelta multipla] Nelle strutture sanitarie la strategia principale è:

☐  A) L'evacuazione verticale immediata di tutti

☐  B) L'esodo orizzontale progressivo

☐  C) Usare gli ascensori ordinari

☐  D) Restare nelle camere aperte

227. [Scelta multipla] Il debriefing serve a:

☐  A) Trovare un colpevole

☐  B) Chiudere la pratica assicurativa

☐  C) Sostituire l'esercitazione

☐  D) Imparare dall'evento e definire azioni di miglioramento

228. [Scelta multipla] Le testine sprinkler di ricambio devono essere:

☐  A) Tenute in ufficio chiuse

☐  B) Non esistono

☐  C) Montate dagli addetti a caso

☐  D) Conservate con la chiave di montaggio vicino alle stazioni di controllo

229. [Scelta multipla] L'acqua nebulizzata è efficace perché:

☐  A) Le gocce finissime assorbono molto calore ed evaporano

☐  B) Non evapora

☐  C) Conduce elettricità

☐  D) Usa più acqua di tutti

230. [Scelta multipla] I gas inerti come argon e azoto spengono:

☐  A) Formando schiuma

☐  B) Inibendo con polvere

☐  C) Raffreddando con acqua

☐  D) Riducendo l'ossigeno sotto la soglia di combustione

231. [Scelta multipla] Durante un black-out le pompe antincendio elettriche:

☐  A) Raddoppiano la portata

☐  B) Funzionano sempre

☐  C) Si fermano se non hanno alimentazione di sicurezza; interviene la motopompa

☐  D) Non servono

232. [Scelta multipla] Chi può intervenire nei quadri di media tensione in fiamme?

☐  A) Solo personale formato e autorizzato e i Vigili del Fuoco

☐  B) Il primo che arriva

☐  C) Qualsiasi addetto

☐  D) I visitatori

233. [Scelta multipla] Il responsabile dell'attività soggetta:

☐  A) È il fornitore degli estintori

☐  B) Non esiste

☐  C) Risponde del mantenimento delle condizioni dichiarate nella SCIA

☐  D) È sempre il medico competente

234. [Scelta multipla] Prima di un evento con molte persone in azienda va verificato:

☐  A) Nulla

☐  B) Affollamento rispetto alle uscite e piano dedicato

☐  C) Solo il menù

☐  D) Il colore delle tovaglie

235. [Scelta multipla] La qualifica del tecnico manutentore vale:

☐  A) Solo per un giorno

☐  B) Solo per gli estintori di casa

☐  C) Per tutti gli impianti automaticamente

☐  D) Per la specifica tipologia di presidio

236. [Scelta multipla] La prova di pressione delle manichette degli idranti è prevista:

☐  A) Solo dopo un incendio

☐  B) Ogni giorno

☐  C) Periodicamente con cadenza pluriennale

☐  D) Mai

237. [Scelta multipla] Un aumento delle porte tagliafuoco trovate bloccate in un reparto indica:

☐  A) Che bisogna togliere le porte

☐  B) Un guasto della centrale

☐  C) Che tutto funziona

☐  D) Un problema organizzativo da risolvere

238. [Scelta multipla] Nelle comunicazioni radio in emergenza si conferma un messaggio:

☐  A) Restando in silenzio

☐  B) Con un fischio

☐  C) Ripetendolo: «Ricevuto, zona B verificata»

☐  D) Spegnendo la radio

239. [Scelta multipla] Le persone con ossigeno medicale in ospedale richiedono:

☐  A) Chiusura delle valvole coordinata con il personale sanitario

☐  B) Lo spostamento in ascensore ordinario

☐  C) Chiusura immediata senza avvisare

☐  D) Nessuna attenzione

240. [Completa la frase] Il locale da cui si coordinano le operazioni si chiama centro di gestione delle ___.

☐  A) forniture

☐  B) emergenze

☐  C) pulizie

☐  D) vendite

241. [Completa la frase] Gli schiumogeni con sostanze fluorurate persistenti contengono ___.

☐  A) azoto

☐  B) PFAS

☐  C) argon

☐  D) CO2

242. [Completa la frase] La cartella con planimetrie e schede per i soccorritori si chiama cartella di ___.

☐  A) presenza

☐  B) emergenza

☐  C) magazzino

☐  D) produzione

243. [Completa la frase] La norma sui sistemi sprinkler è la UNI EN ___.

☐  A) 54

☐  B) 12845

☐  C) 2

☐  D) 1125

244. [Vero o falso] Dopo l'intervento degli sprinkler l'acqua va chiusa subito di propria iniziativa.

☐  Vero

☐  Falso

245. [Vero o falso] Gli impianti a gas funzionano solo se il locale è sufficientemente chiuso.

☐  Vero

☐  Falso

246. [Vero o falso] Il pulsante di sgancio generale deve disalimentare anche le pompe antincendio.

☐  Vero

☐  Falso

247. [Vero o falso] Nelle cabine di media tensione l'addetto antincendio può entrare a spegnere con l'estintore.

☐  Vero

☐  Falso

248. [Vero o falso] Gli eventi temporanei in azienda richiedono una valutazione e un piano dedicati.

☐  Vero

☐  Falso

249. [Vero o falso] Le persone che hanno respirato fumo vanno sempre valutate dai sanitari.

☐  Vero

☐  Falso

250. [Vero o falso] Nei turni notturni il numero minimo di addetti può essere ignorato.

☐  Vero

☐  Falso

251. [Vero o falso] Durante un'esercitazione complessa è utile introdurre imprevisti come un'uscita bloccata.

☐  Vero

☐  Falso

252. [Vero o falso] Il coordinatore dell'emergenza registra orari e decisioni.

☐  Vero

☐  Falso

253. [Vero o falso] Le esercitazioni complesse possono coinvolgere i Vigili del Fuoco.

☐  Vero

☐  Falso

254. [Vero o falso] Dopo l'esame di idoneità l'aggiornamento non serve più.

☐  Vero

☐  Falso

255. [Scenario] All'arrivo dei Vigili del Fuoco tre persone diverse forniscono versioni contrastanti.

☐  A) Si consegna solo la planimetria senza spiegazioni

☐  B) Ognuno continua a parlare

☐  C) Un solo referente comunica le informazioni raccolte dal coordinatore

256. [Scenario] Un collega ha gli abiti in fiamme e corre nel corridoio.

☐  A) Gli dici di correre all'esterno

☐  B) Lo fermi, lo fai rotolare a terra e lo copri con la coperta

☐  C) Gli corri dietro con un estintore a CO2 puntato al viso

257. [Scenario] Durante un evento aziendale serale con 200 ospiti, una porta di uscita è bloccata da un tavolo del catering.

☐  A) Chiudi la porta a chiave

☐  B) Fai spostare subito il tavolo e presidi l'uscita

☐  C) Lasci tutto com'è fino alla fine della festa

258. [Scenario] Durante un incendio la portineria riceve decine di telefonate di familiari preoccupati.

☐  A) Si stacca il telefono

☐  B) Si attiva il referente per le comunicazioni esterne previsto dal piano

☐  C) Gli addetti lasciano le operazioni per rispondere

259. [Metti in ordine] Informazioni ai Vigili del Fuoco all'arrivo – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Dove si trova l'incendio e cosa brucia

☐  B) Stato degli impianti: energia, gas, sprinkler

☐  C) Sostanze pericolose presenti

☐  D) Percorsi, idranti esterni e attacchi autopompa

☐  E) Persone mancanti, ferite o intrappolate

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

260. [Metti in ordine] Persona con indumenti in fiamme – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Raffreddare le ustioni con acqua

☐  B) Farla rotolare e coprirla dal collo ai piedi

☐  C) Fermarla

☐  D) Chiamare il 112

☐  E) Farla stendere a terra

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

# Aggiornamenti

## Blocco AG1 · Ripasso, novità, casi reali (agg. livello 2 e 3)

261. [Scelta multipla] Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 1?

☐  A) 2 ore di sola pratica

☐  B) 4 ore di teoria

☐  C) 5 ore

☐  D) 8 ore

262. [Scelta multipla] Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 2?

☐  A) 2 ore

☐  B) 8 ore

☐  C) 5 ore: 2 teoria e 3 pratica

☐  D) 16 ore

263. [Scelta multipla] Quanto dura l'aggiornamento per gli addetti di livello 3?

☐  A) 2 ore

☐  B) 5 ore

☐  C) 12 ore

☐  D) 8 ore: 5 teoria e 3 pratica

264. [Scelta multipla] Quale decreto ha sostituito il DM 10 marzo 1998 per la gestione dell'emergenza e la formazione?

☐  A) DM 2 settembre 2021

☐  B) DPR 151/2011

☐  C) DM 3/8/2015

☐  D) DM 37/2008

265. [Scelta multipla] Gli attestati rilasciati con il vecchio DM 10/3/1998:

☐  A) Valgono per sempre

☐  B) Vanno convertiti in tribunale

☐  C) Sono decaduti subito

☐  D) Restano validi fino alla scadenza dell'aggiornamento

266. [Scelta multipla] L'errore più grave con l'estintore è:

☐  A) Fare la prova verso terra

☐  B) Insistere quando il fuoco non si spegne con il primo estintore

☐  C) Avere la via di fuga alle spalle

☐  D) Dare l'allarme

267. [Scelta multipla] Gli estintori idrici certificati per uso elettrico possono essere usati fino a:

☐  A) Qualsiasi tensione

☐  B) 220 V a contatto

☐  C) 1000 V a un metro di distanza

☐  D) Mai su apparecchi elettrici

268. [Scelta multipla] Molti incendi nei compattatori di rifiuti sono causati da:

☐  A) Batterie schiacciate finite nei rifiuti

☐  B) Acqua piovana

☐  C) Vetro

☐  D) Carta pulita

269. [Scelta multipla] La ricarica dei monopattini elettrici in azienda va fatta:

☐  A) Nel sottoscala

☐  B) In aree dedicate, lontano da combustibili e vie d'esodo

☐  C) Nel corridoio di uscita

☐  D) Sotto la scrivania

270. [Scelta multipla] Nell'incendio della linea 5 ThyssenKrupp di Torino (2007) persero la vita:

☐  A) Sette operai

☐  B) Due operai

☐  C) Venti operai

☐  D) Nessuno

271. [Scelta multipla] Il tempo di pre-movimento è:

☐  A) Il tempo per arrivare al punto di raccolta

☐  B) Il tempo tra l'allarme e l'inizio dello spostamento delle persone

☐  C) Il tempo di scarica dell'estintore

☐  D) Il tempo di arrivo dei soccorsi

272. [Scelta multipla] In emergenza le persone tendono a:

☐  A) Usare l'uscita da cui sono entrate

☐  B) Usare sempre l'uscita più vicina

☐  C) Correre in modo casuale

☐  D) Ignorare i colleghi

273. [Scelta multipla] Il rientro nell'edificio dopo l'evacuazione è autorizzato da:

☐  A) Nessuno: si rientra quando si vuole

☐  B) Il coordinatore, sentiti i Vigili del Fuoco se intervenuti

☐  C) Il primo che arriva al punto di raccolta

☐  D) Il fornitore degli estintori

274. [Scelta multipla] Durante il caldo estremo all'aperto va curato in particolare:

☐  A) L'apertura delle finestre di notte

☐  B) L'aumento dei depositi esterni

☐  C) Lo sfalcio della vegetazione secca vicino agli edifici

☐  D) La chiusura degli estintori

275. [Scelta multipla] Per un incendio di vegetazione che minaccia l'azienda, a volte è più sicuro:

☐  A) Fuggire in auto nel fumo

☐  B) Rifugiarsi in un edificio solido chiuso

☐  C) Restare all'aperto vicino alla siepe

☐  D) Salire sul tetto

276. [Scelta multipla] La ricarica e la manutenzione degli estintori spettano:

☐  A) Ai tecnici qualificati

☐  B) Al medico competente

☐  C) Agli addetti antincendio

☐  D) Ai lavoratori

277. [Scelta multipla] Un addetto che agisce secondo formazione e procedure:

☐  A) Non è considerato responsabile dell'esito dell'intervento in emergenza

☐  B) Deve pagare l'estintore usato

☐  C) È sempre responsabile dei danni

☐  D) Viene sanzionato

278. [Scelta multipla] Il registro dei controlli digitale con codici QR sui presidi:

☐  A) Richiede le stesse attenzioni di quello cartaceo

☐  B) Serve solo per l'inventario

☐  C) Non è ammesso

☐  D) Sostituisce i controlli fisici

279. [Scelta multipla] Il DM 3 settembre 2021 è chiamato:

☐  A) Decreto Controlli

☐  B) Decreto GSA

☐  C) Minicodice

☐  D) Codice civile

280. [Scelta multipla] Quali segnali indicano una batteria al litio in pericolo?

☐  A) Colore uniforme

☐  B) Etichetta leggibile

☐  C) Gonfiore, calore anomalo, sibili, fumo

☐  D) Batteria fredda e asciutta

281. [Scelta multipla] Nel caso di studio del magazzino logistico, la causa principale dell'aggravamento fu:

☐  A) Il colore delle scaffalature

☐  B) La pioggia

☐  C) L'eccesso di estintori

☐  D) La somma di problemi tollerati: accumuli, falsi allarmi ignorati, accessi occupati

282. [Scelta multipla] Nel caso del cestino d'ufficio, l'estintore più adatto sarebbe stato:

☐  A) Nessuno

☐  B) A CO2 da 50 kg

☐  C) Di classe D

☐  D) Ad acqua o schiuma

283. [Scelta multipla] Un nuovo lavoratore deve ricevere le informazioni sull'emergenza:

☐  A) Dopo un anno

☐  B) Il primo giorno, prima di iniziare

☐  C) Mai

☐  D) Solo se lo chiede

284. [Scelta multipla] La regola per il lavoratore solo che è addetto antincendio è:

☐  A) Prima di intervenire, chiamare

☐  B) Aspettare il mattino

☐  C) Non dare mai l'allarme

☐  D) Intervenire sempre da solo

285. [Completa la frase] Le sostanze persistenti presenti nei vecchi schiumogeni si chiamano ___.

☐  A) PFAS

☐  B) CLP

☐  C) ATEX

☐  D) NUE

286. [Completa la frase] La reazione incontrollata di una cella al litio si chiama fuga ___.

☐  A) chimica

☐  B) termica

☐  C) elettrica

☐  D) statica

287. [Completa la frase] Il decreto Controlli è il DM 1 settembre ___.

☐  A) 1998

☐  B) 2011

☐  C) 2021

☐  D) 2015

288. [Completa la frase] Il tempo tra l'allarme e l'inizio dello spostamento si chiama tempo di ___.

☐  A) ritardo

☐  B) scarica

☐  C) intervento

☐  D) pre-movimento

289. [Vero o falso] L'aggiornamento antincendio va svolto almeno ogni cinque anni.

☐  Vero

☐  Falso

290. [Vero o falso] Gli estintori a polvere raffreddano molto bene le braci.

☐  Vero

☐  Falso

291. [Vero o falso] Una batteria gonfia può continuare a essere usata se funziona.

☐  Vero

☐  Falso

292. [Vero o falso] In un caso di principio d'incendio spento con successo l'allarme interno è comunque utile.

☐  Vero

☐  Falso

293. [Vero o falso] Il panico vero è frequente negli incendi.

☐  Vero

☐  Falso

294. [Vero o falso] Nelle esercitazioni conviene variare scenari e uscite bloccate.

☐  Vero

☐  Falso

295. [Vero o falso] Ogni ruolo del piano di emergenza dovrebbe avere un titolare e almeno un sostituto.

☐  Vero

☐  Falso

296. [Vero o falso] Un lavoratore solo deve avere un mezzo di comunicazione sempre funzionante.

☐  Vero

☐  Falso

297. [Vero o falso] La formazione degli addetti si svolge fuori dall'orario di lavoro a spese del lavoratore.

☐  Vero

☐  Falso

298. [Vero o falso] Dopo un'evacuazione per falso allarme si può rientrare senza aspettare il coordinatore.

☐  Vero

☐  Falso

299. [Vero o falso] Una catena di chiamata dei reperibili va provata periodicamente.

☐  Vero

☐  Falso

300. [Scenario] In ufficio un monopattino in carica sotto una scrivania emette fumo.

☐  A) Lo porti in braccio fuori dalla finestra

☐  B) Lo copri con la giacca e torni a lavorare

☐  C) Allontani le persone, dai l'allarme, non lo tocchi e chiami i soccorsi

301. [Scenario] Hai spento un cestino con la polvere; l'ufficio è pieno di nube e nessuno ha dato l'allarme.

☐  A) Avvisi il coordinatore, aeri, controlli le braci e fai sostituire l'estintore

☐  B) Rimetti l'estintore al suo posto e non dici niente

☐  C) Fai rientrare tutti subito

302. [Scenario] Al suono dell'allarme i colleghi continuano a lavorare chiedendosi se è una prova.

☐  A) Ti alzi, dici a voce alta di uscire e guidi il gruppo

☐  B) Telefoni alla portineria per sapere

☐  C) Aspetti che qualcuno confermi

303. [Scenario] Un collega chiede di ricaricare la sua e-bike nel corridoio vicino all'uscita perché la presa è comoda.

☐  A) Gli presti una prolunga

☐  B) Spieghi il rischio e indichi l'area di ricarica prevista

☐  C) Glielo permetti per oggi

304. [Metti in ordine] Rientro dopo un'evacuazione – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Il coordinatore, sentiti i soccorritori, dà il cessato allarme

☐  B) Individuare la causa dell'allarme

☐  C) Verificare aria, impianti e vie d'esodo

☐  D) Annotare e analizzare l'evento

☐  E) Rientro ordinato per aree

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

## Blocco AG2 · Rischi nuovi e gestione avanzata (agg. livello 3)

305. [Scelta multipla] Una modifica che comporta aggravio delle condizioni di sicurezza in un'attività soggetta richiede:

☐  A) Nessuna comunicazione

☐  B) Un nuovo procedimento con eventuale valutazione del progetto e nuova SCIA

☐  C) Solo un cartello

☐  D) Una telefonata ai Vigili del Fuoco

306. [Scelta multipla] Un ventilatore domestico portato in una cabina di verniciatura classificata è:

☐  A) Un modo per ridurre il rischio

☐  B) Una possibile sorgente di innesco

☐  C) Consentito d'estate

☐  D) Un DPI

307. [Scelta multipla] Dentro un filtro a maniche per polveri combustibili la zona è spesso:

☐  A) Zona 20

☐  B) Zona 2

☐  C) Non classificata

☐  D) Zona 0 per gas

308. [Scelta multipla] I sistemi di accumulo a batterie (BESS) in fiamme:

☐  A) Sono innocui

☐  B) Si possono aprire per controllare

☐  C) Si spengono sempre con un estintore portatile

☐  D) Non vanno avvicinati per rischio di esplosione di gas

309. [Scelta multipla] La fiamma dell'idrogeno alla luce del giorno è:

☐  A) Sempre accompagnata da fumo denso

☐  B) Quasi invisibile

☐  C) Molto luminosa e gialla

☐  D) Nera

310. [Scelta multipla] In un'autorimessa, in caso di incendio di un veicolo in ricarica:

☐  A) Si usa lo sgancio di emergenza della ricarica senza staccare il connettore

☐  B) Si stacca il connettore a mano

☐  C) Si apre il cofano

☐  D) Si sposta il veicolo

311. [Scelta multipla] La matrice causa-effetto descrive:

☐  A) Le azioni automatiche comandate dalla centrale per ogni zona

☐  B) I turni degli addetti

☐  C) Le cause degli incendi passati

☐  D) Il bilancio dell'azienda

312. [Scelta multipla] Un buon messaggio vocale di evacuazione è:

☐  A) Lungo e tecnico

☐  B) Urlato e allarmante

☐  C) Pronunciato una sola volta

☐  D) Breve, ripetuto, calmo e con le azioni da compiere

313. [Scelta multipla] La soluzione stabile per porte tagliafuoco bloccate per il passaggio carrelli è:

☐  A) Togliere il chiudiporta

☐  B) Mettere un cartello più grande

☐  C) Rimuovere la porta

☐  D) Installare fermi elettromagnetici collegati alla rivelazione

314. [Scelta multipla] Un audit antincendio interno è più efficace se svolto da:

☐  A) Solo dal responsabile dell'area

☐  B) Persone competenti non responsabili dell'area verificata

☐  C) Nessuno: basta il registro

☐  D) Il fornitore degli impianti

315. [Scelta multipla] Sotto stress acuto il coordinatore tende a:

☐  A) Ricordare tutto meglio

☐  B) Prendere decisioni più complesse

☐  C) Parlare più lentamente

☐  D) Concentrarsi su un solo problema perdendo il quadro

316. [Scelta multipla] In emergenza, se si è in dubbio se evacuare:

☐  A) Si chiede a tutti un parere

☐  B) Si aspetta di avere certezze

☐  C) Si chiude l'edificio

☐  D) Si evacua

317. [Scelta multipla] Durante un black-out la motopompa diesel:

☐  A) Garantisce l'alimentazione della rete antincendio se mantenuta

☐  B) Si ferma come le altre pompe

☐  C) Non esiste negli impianti

☐  D) Va spenta per sicurezza

318. [Scelta multipla] Le comunicazioni con giornalisti e media durante un'emergenza sono gestite da:

☐  A) Chiunque sia presente

☐  B) Nessuno

☐  C) Un referente incaricato dalla direzione

☐  D) Gli addetti impegnati nelle operazioni

319. [Scelta multipla] Un piano individuale di evacuazione si prepara:

☐  A) Senza coinvolgerla

☐  B) Solo dopo un incendio

☐  C) Dal medico competente da solo

☐  D) Insieme alla persona con esigenze speciali

320. [Scelta multipla] L'esercitazione a tavolino è:

☐  A) Una riunione amministrativa

☐  B) Un corso e-learning

☐  C) Una simulazione discussa del gruppo di gestione su uno scenario

☐  D) Una prova con fuoco reale

321. [Scelta multipla] Le attività soggette che apportano modifiche senza aggravio devono comunque:

☐  A) Rifare tutti i corsi

☐  B) Documentarle e presentarle al rinnovo periodico

☐  C) Ignorarle

☐  D) Chiudere l'attività

322. [Scelta multipla] Le condotte di aspirazione delle polveri vanno:

☐  A) Aperte con l'aria compressa

☐  B) Lasciate piene

☐  C) Pulite periodicamente per evitare accumuli interni

☐  D) Chiuse con nastro

323. [Scelta multipla] Il fotovoltaico su copertura con guaina bituminosa richiede:

☐  A) Valutazione specifica e strati di separazione incombustibili

☐  B) Più pannelli

☐  C) Nessuna attenzione

☐  D) Rimozione degli estintori

324. [Scelta multipla] Un'anomalia frequente degli sprinkler nei magazzini è:

☐  A) Valvole sempre aperte

☐  B) Merci impilate oltre l'altezza di progetto

☐  C) Troppa acqua nella riserva

☐  D) Testine troppo pulite

325. [Scelta multipla] La matrice causa-effetto va verificata:

☐  A) Con prove reali, osservando che porte e ventilatori reagiscano davvero

☐  B) Mai

☐  C) Solo sulla carta

☐  D) Una volta ogni 50 anni

326. [Scelta multipla] Un'ispezione delle compartimentazioni dovrebbe controllare anche:

☐  A) Solo i parcheggi

☐  B) Sopra i controsoffitti, cavedi e locali tecnici

☐  C) Solo i bagni

☐  D) Solo le porte d'ingresso

327. [Scelta multipla] Il principio di prudenza in emergenza dice che nel dubbio:

☐  A) Si spegne la centrale

☐  B) Si chiede ai colleghi

☐  C) Si chiamano i soccorsi

☐  D) Si aspetta

328. [Scelta multipla] Dopo un incendio, i residui contaminati vanno:

☐  A) Lavati in fognatura

☐  B) Caratterizzati e smaltiti da ditte autorizzate

☐  C) Bruciati di nuovo

☐  D) Buttati nei rifiuti urbani

329. [Completa la frase] La sigla dei sistemi di accumulo a batterie è ___.

☐  A) IRAI

☐  B) SEFC

☐  C) EVAC

☐  D) BESS

330. [Completa la frase] Il rinnovo periodico di conformità si presenta in genere ogni ___ anni.

☐  A) 1

☐  B) 3

☐  C) 15

☐  D) 5

331. [Completa la frase] Il dispositivo che allarma se un lavoratore resta immobile si chiama uomo a ___.

☐  A) capo

☐  B) bordo

☐  C) terra

☐  D) turno

332. [Completa la frase] Lo spazio di attesa protetto per chi non può proseguire l'esodo si chiama spazio ___.

☐  A) calmo

☐  B) verde

☐  C) libero

☐  D) chiuso

333. [Vero o falso] La valutazione del rischio va rivista dopo un quasi incidente significativo.

☐  Vero

☐  Falso

334. [Vero o falso] Gli impianti fotovoltaici installati molti anni fa non richiedono manutenzione.

☐  Vero

☐  Falso

335. [Vero o falso] Una perdita di idrogeno in un locale chiuso si accumula sotto il soffitto.

☐  Vero

☐  Falso

336. [Vero o falso] Le valvole degli sprinkler possono restare chiuse dopo la manutenzione se si annota nel registro.

☐  Vero

☐  Falso

337. [Vero o falso] Le cortine tagliafuoco mobili non devono trovare ostacoli sotto di sé.

☐  Vero

☐  Falso

338. [Vero o falso] I cantieri interni riducono il rischio di incendio perché lo stabilimento è in parte fermo.

☐  Vero

☐  Falso

339. [Vero o falso] Una diminuzione dei quasi incidenti segnalati è sempre una buona notizia.

☐  Vero

☐  Falso

340. [Vero o falso] I residui dell'incendio non vanno spostati prima degli accertamenti delle autorità.

☐  Vero

☐  Falso

341. [Vero o falso] Nelle esercitazioni a sorpresa vanno comunque avvisati i servizi esterni collegati.

☐  Vero

☐  Falso

342. [Vero o falso] Gli addestramenti brevi e frequenti della squadra mantengono le abilità meglio di corsi rari.

☐  Vero

☐  Falso

343. [Vero o falso] Durante l'emergenza gli addetti possono pubblicare foto e video sui social.

☐  Vero

☐  Falso

344. [Scenario] Per un evento aziendale si vuole ospitare in mensa il doppio delle persone previste.

☐  A) Chiedi una valutazione dell'affollamento e delle uscite prima dell'evento

☐  B) Si chiudono le uscite laterali per controllare gli ingressi

☐  C) Si aggiungono sedie e basta

345. [Scenario] Durante un incendio arriva un black-out e la ventilazione del reparto chimico si ferma.

☐  A) Segui la procedura: metti in sicurezza i processi e controlli i locali a rischio di accumulo

☐  B) Ignori la ventilazione

☐  C) Riaccendi tutto a mano appena torna la luce

346. [Scenario] Dopo un incendio la direzione vuole ripartire subito con la sprinkler ancora fuori servizio.

☐  A) Si sigilla la zona e si lavora lo stesso

☐  B) Proponi misure compensative documentate fino al ripristino

☐  C) Si riparte senza nulla

347. [Scenario] In un'esercitazione a tavolino nessuno sa chi deve chiudere la valvola della rete fognaria.

☐  A) Si lascia così

☐  B) Si assegna il compito nel piano con titolare e sostituto

☐  C) Si decide il giorno dell'incendio

348. [Metti in ordine] Analisi post-incendio – metti le fasi nell'ordine corretto

☐  A) Ricostruire la sequenza degli eventi

☐  B) Valutare la risposta all'emergenza

☐  C) Individuare cause immediate, di condizione e organizzative

☐  D) Raccogliere fatti e testimonianze

☐  E) Definire e verificare le azioni correttive

Ordine corretto: ____ – ____ – ____ – ____ – ____

# Soluzioni e spiegazioni

| N. | Risposta | Spiegazione |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | Art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08. |
| 2 | B | DM 2/9/2021, Allegato III. |
| 3 | B | Il DM 2/9/2021 prevede l'aggiornamento almeno quinquennale. |
| 4 | A | Se manca uno dei tre lati l'incendio non nasce o si spegne. |
| 5 | C | I radicali liberi mantengono la combustione; le polveri la inibiscono. |
| 6 | C | Si trova nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. |
| 7 | C | È più pesante dell'aria e ristagna in pozzetti e scantinati. |
| 8 | D | Il fumo uccide spesso lontano dalle fiamme. |
| 9 | A | Si lega all'emoglobina molto più dell'ossigeno. |
| 10 | B | Avviene per irraggiamento dei gas caldi sotto il soffitto. |
| 11 | C | Norma UNI EN 2. |
| 12 | B | Una fiamma spenta con gas ancora in uscita crea una nube esplosiva. |
| 13 | A | Salvo estintori idrici certificati per uso elettrico. |
| 14 | C | Abbatte la fiamma rapidamente ma non raffredda le braci. |
| 15 | D | Non conduce e non lascia residui. |
| 16 | C | È un valore di confronto tra estintori. |
| 17 | A | Per questo il getto va diretto bene fin dall'inizio. |
| 18 | C | Con movimento a ventaglio. |
| 19 | D | Per non investirsi a vicenda con il getto. |
| 20 | B | Chi combatte da solo senza allarme fa perdere minuti all'evacuazione. |
| 21 | A | I cartelli antincendio sono rossi. |
| 22 | A | Le porte chiuse rallentano il fumo. |
| 23 | A | L'informazione è decisiva per i Vigili del Fuoco. |
| 24 | A | Senza ossigeno il triangolo si rompe. |
| 25 | C | Più il materiale è suddiviso, più brucia facilmente. |
| 26 | D | È molto tossico anche a basse concentrazioni. |
| 27 | B | Le terminazioni nervose sono danneggiate. |
| 28 | D | Cartelli antincendio rossi. |
| 29 | B | E raggiungibile senza attraversare zone pericolose. |
| 30 | D | Dove non attivo si usa il 115 per i Vigili del Fuoco. |
| 31 | B | Niente oli o creme. |
| 32 | C | Limite inferiore 5, superiore 15 circa. |
| 33 | D | Classi A, B, C, D, F. |
| 34 | D | Da A1 a F. |
| 35 | Falso | La designazione deve essere scritta. |
| 36 | Vero | È il principio di prevenzione ed estinzione. |
| 37 | Vero | Possono raggiungere un innesco lontano. |
| 38 | Falso | L'aria entrante porta la miscela nel campo di infiammabilità. |
| 39 | Vero | L'incendio consuma ossigeno. |
| 40 | Falso | Gli apparecchi in tensione sono una condizione, non una classe. |
| 41 | Falso | Si lavora dal bordo verso l'interno. |
| 42 | Vero | Altrimenti è un falso presidio. |
| 43 | Vero | Autocombustione. |
| 44 | Falso | Vicino al pavimento l'aria è più pulita. |
| 45 | Falso | Chiude l'operatore quando ha le informazioni. |
| 46 | Vero | D'accordo con i soccorritori. |
| 47 | Vero | Riduce la visibilità e trasporta calore. |
| 48 | Falso | Si chiudono ma non a chiave. |
| 49 | B | Allarme, via di fuga alle spalle, estintore adeguato. |
| 50 | A | L'acqua provoca una proiezione di olio in fiamme. |
| 51 | C | Eliminare ogni innesco. |
| 52 | C | Segnali di flashover imminente. |
| 53 | A | Le ricerche spettano ai soccorritori con informazioni precise. |
| 54 | D-B-C-A-E |  |
| 55 | D-E-B-A-C |  |
| 56 | D | Con successive modifiche. |
| 57 | B | S.7 è rivelazione, S.2 resistenza, S.5 GSA. |
| 58 | A | 80 tipologie, categorie A, B, C. |
| 59 | C | 10 anni per alcune attività. |
| 60 | A | Tipicamente i lavoratori di un'azienda. |
| 61 | A | R portante, E tenuta, I isolamento. |
| 62 | D | Una porta aperta vale quanto un foro nel muro. |
| 63 | D | Rilascia la porta con l'allarme o la mancanza di corrente. |
| 64 | A | d1 poche gocce, d2 abbondanti. |
| 65 | B | Con il calore chiudono il foro. |
| 66 | D | Con valori diversi in casi particolari. |
| 67 | C | Deve essere breve. |
| 68 | B | La UNI EN 179 riguarda le maniglie a spinta. |
| 69 | B | Richiede almeno due persone addestrate. |
| 70 | B | Portata minore ma uso più semplice. |
| 71 | C | Si aprono solo le testine raggiunte dal calore. |
| 72 | C | Le valvole devono essere aperte e sigillate. |
| 73 | B | Alle concentrazioni di spegnimento è letale. |
| 74 | B | La UNI 11224 ne regola la manutenzione. |
| 75 | B | Riducono i falsi allarmi. |
| 76 | B | Resettare senza verificare può nascondere un incendio reale. |
| 77 | D | L'aria fresca entra in basso, il fumo esce in alto. |
| 78 | A | Decreto Controlli. |
| 79 | A | Oltre ai luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone e alle attività soggette. |
| 80 | A | DM 2/9/2021. |
| 81 | D | Integrano le regole generali. |
| 82 | A | Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. |
| 83 | A | Altrimenti le ante non combaciano. |
| 84 | B | Si chiudono in caso di incendio. |
| 85 | D | Tempo minimo stabilito dal progetto. |
| 86 | C | Con titolare e sostituto. |
| 87 | D | Esiste anche il pulsante di blocco della scarica. |
| 88 | A | Usa un fascio infrarosso tra trasmettitore e riflettore. |
| 89 | B | Non va usata per abitudine. |
| 90 | D | Gestione delle modifiche. |
| 91 | A | Sorveglianza, controllo, revisione, collaudo. |
| 92 | A | La sorveglianza è più frequente. |
| 93 | B | Quelli a CO2 ogni 60 mesi. |
| 94 | C | Previsto dal DM 1/9/2021. |
| 95 | B | Segnaletica di salvataggio. |
| 96 | A | Reti di idranti e naspi. |
| 97 | Vero | DPR 151/2011, attività 74. |
| 98 | Falso | Le mantiene e segnala le alterazioni; la progettazione spetta ai professionisti. |
| 99 | Vero | Va verificato dopo ogni riorganizzazione. |
| 100 | Falso | Si usano sistemi che restano apribili dall'interno. |
| 101 | Vero | Le batterie invecchiano. |
| 102 | Falso | Si usano spazi calmi e ascensori dedicati ai soccorsi. |
| 103 | Falso | Prima si stende, poi si apre. |
| 104 | Vero | La vernice altera la risposta al calore. |
| 105 | Vero | Tramite le uscite programmate. |
| 106 | Falso | Le abituano a ignorare l'allarme. |
| 107 | Falso | Producono finché sono illuminati. |
| 108 | Vero | Controlli periodici e manutenzione spettano ai tecnici qualificati. |
| 109 | Falso | Ci si ripara e si evacua dopo la scossa. |
| 110 | Falso | La vernice ne impedisce l'espansione. |
| 111 | Vero | Procedure per tipo di evento. |
| 112 | Vero | Come tutti i controlli. |
| 113 | B | Se serve tenerla aperta si installa un fermo elettromagnetico. |
| 114 | C | Basta un piccolo foro per far passare il fumo. |
| 115 | C | Una zona in guasto può non essere protetta. |
| 116 | A | L'uscita deve essere sempre utilizzabile. |
| 117 | C | Le persone usano le uscite note: vanno guidate e addestrate. |
| 118 | C-D-A-B-E |  |
| 119 | D-A-B-E-C |  |
| 120 | B | DM 2/9/2021, Allegato III. |
| 121 | C | Non soggetti ai controlli VVF e con caratteristiche limitate. |
| 122 | C | Cinque condizioni. |
| 123 | D | Per questo gli accumuli vanno rimossi. |
| 124 | A | Aria compressa e scope sollevano nubi. |
| 125 | A | Per evitare scintille elettrostatiche. |
| 126 | D | Richiede grande distanza e i Vigili del Fuoco. |
| 127 | C | Possono infiammarsi spontaneamente. |
| 128 | D | La reazione interna continua. |
| 129 | B | Oppure proteggerli con teli ignifughi. |
| 130 | B | Molti incendi iniziano dopo la fine del lavoro. |
| 131 | A | Energia per metro quadrato di pavimento. |
| 132 | C | L'acqua vaporizza e proietta olio in fiamme. |
| 133 | D | Con piani di emergenza interni ed esterni. |
| 134 | C | Secondo l'Allegato III del DM 2/9/2021. |
| 135 | A | Scenario tipico degli incendi industriali. |
| 136 | C | Separazione per incompatibilità. |
| 137 | D | Anche tessuti ignifughi possono bruciare. |
| 138 | B | Autocombustione. |
| 139 | C | Le cariche si disperdono senza scintille. |
| 140 | B | Bulloni o taglio meccanico invece del cannello. |
| 141 | D | Le plastiche hanno potere calorifico più alto. |
| 142 | A | Tutela dell'ambiente. |
| 143 | D | Disposizione verticale e imballaggi. |
| 144 | D | Poi dà l'allarme. |
| 145 | D | Pochi minuti, ma regolari. |
| 146 | B | Metalli combustibili. |
| 147 | A | Con sopralluogo e sorveglianza. |
| 148 | B | Stabilità e reattività. |
| 149 | D | Misure antincendio. |
| 150 | Vero | Non è un documento statico. |
| 151 | Falso | Ha punto di infiammabilità oltre 55 °C, ma è pericoloso se nebulizzato o scaldato. |
| 152 | Vero | Sono certificati per la resistenza al fuoco. |
| 153 | Falso | Il GPL ristagna in basso. |
| 154 | Vero | Negli ambienti secchi il rischio aumenta. |
| 155 | Falso | Vanno a distanza da pareti e aperture. |
| 156 | Falso | L'impianto è progettato per un certo stoccaggio. |
| 157 | Vero | Serve un sezionamento dedicato. |
| 158 | Vero | Va segnalato e sostituito subito. |
| 159 | Vero | Finché il presidio non è ripristinato. |
| 160 | Falso | Causano incendi nei compattatori. |
| 161 | Falso | Dà l'allarme e informa i soccorritori. |
| 162 | C | Il permesso è sopralluogo e misure reali. |
| 163 | A | Fuga termica: rischio di fiammata e gas tossici. |
| 164 | C | Rischio di esplosione secondaria. |
| 165 | A | Un mozzicone o un atto doloso possono propagare il fuoco all'interno. |
| 166 | C-E-A-D-B |  |
| 167 | D | Zona 0 permanente, zona 2 improbabile. |
| 168 | A | Allegato XLIX D.Lgs. 81/08. |
| 169 | B | Fa parte della valutazione dei rischi. |
| 170 | C | Categoria 1 per zone 0/20, 2 per 1/21. |
| 171 | A | Da T1 a T6 la temperatura massima diminuisce. |
| 172 | A | L'area di sfogo deve restare libera. |
| 173 | B | Per questo si protegge. |
| 174 | C | Espone le armature al calore. |
| 175 | B | Lo spessore va verificato. |
| 176 | D | Il fumo non entra neppure aprendo le porte. |
| 177 | C | Per segnalare la presenza delle persone. |
| 178 | A | Spostamento nel compartimento adiacente. |
| 179 | A | Più efficace delle sole sirene. |
| 180 | C | Scale, cavedi, vani ascensore. |
| 181 | C | Anche quando all'esterno tutto sembra normale. |
| 182 | D | Poi si agisce sugli inneschi. |
| 183 | D | Direttiva 2014/34/UE. |
| 184 | B | Valvole rapide e barriere. |
| 185 | C | Bulloni, piastre e appoggi. |
| 186 | D | Va segnalato. |
| 187 | C | Chiusure d'ambito. |
| 188 | C | Aerato o in sovrappressione. |
| 189 | D | Base per dimensionare l'esodo. |
| 190 | B | Il flusso d'aria allontana il fumo. |
| 191 | B | Va registrata e compensata. |
| 192 | A | Perde galleggiabilità. |
| 193 | D | Direttiva 2014/34/UE. |
| 194 | A | Evacuatori naturali e forzati. |
| 195 | B | Allegato LI D.Lgs. 81/08. |
| 196 | C | Massimo livello di protezione. |
| 197 | Falso | Serve un apparecchio certificato per la zona. |
| 198 | Vero | Velocità di carbonizzazione nota. |
| 199 | Vero | Il fumo sale per effetto camino. |
| 200 | Falso | È temporaneo: poi si prosegue. |
| 201 | Vero | Segnalando la propria presenza. |
| 202 | Vero | Con ripetitore ottico. |
| 203 | Falso | Serve aria di afflusso in basso. |
| 204 | Vero | Non va fermato in emergenza. |
| 205 | Vero | Scendono automaticamente con l'allarme. |
| 206 | Falso | Breve, chiaro, ripetuto. |
| 207 | Falso | L'effetto camino la riempie. |
| 208 | A | Ogni apparecchio non certificato è un possibile innesco. |
| 209 | B | Lo spazio calmo è una tappa del soccorso. |
| 210 | C | Una porta calda indica fuoco dall'altra parte. |
| 211 | A | L'allarme deve essere percepito ovunque. |
| 212 | B | Il tubo non srotolato può attorcigliarsi. |
| 213 | D | Si usano dove c'è rischio di gelo. |
| 214 | B | Distruggono le schiume normali. |
| 215 | C | Se parte spesso indica una perdita. |
| 216 | D | Per sicurezza. |
| 217 | D | Devono essere visibili e accessibili. |
| 218 | C | Poi incendio, sostanze, impianti e percorsi. |
| 219 | C | Qualifica per tipologia di presidio. |
| 220 | B | Controllo in genere semestrale. |
| 221 | A | Prove funzionali dei rivelatori. |
| 222 | A | Deve mantenere la visione d'insieme. |
| 223 | B | Con il vento alle spalle. |
| 224 | B | Poi coperta antifiamma e raffreddamento. |
| 225 | D | Legge 609/1996. |
| 226 | B | Compartimento adiacente come luogo sicuro temporaneo. |
| 227 | D | Cosa doveva succedere, cosa è successo, perché, cosa migliorare. |
| 228 | D | Per il ripristino rapido. |
| 229 | A | Raffredda e riduce l'irraggiamento. |
| 230 | D | Impianti a saturazione. |
| 231 | C | Per questo esiste la motopompa diesel. |
| 232 | A | Rischio elettrico. |
| 233 | C | Spesso coincide con il datore di lavoro. |
| 234 | B | Manifestazioni temporanee. |
| 235 | D | DM 1/9/2021. |
| 236 | C | UNI EN 671-3. |
| 237 | D | Indicatori di efficacia. |
| 238 | C | Messaggi brevi e confermati. |
| 239 | A | Alcuni pazienti dipendono dall'ossigeno. |
| 240 | B | Con centrale, comunicazioni e documenti. |
| 241 | B | Soggetti a restrizioni europee. |
| 242 | B | Pronta all'ingresso. |
| 243 | B | Progettazione e manutenzione. |
| 244 | Falso | Lo decidono i VVF o il responsabile secondo procedura. |
| 245 | Vero | Altrimenti il gas si disperde. |
| 246 | Falso | Gli impianti di sicurezza hanno alimentazione separata. |
| 247 | Falso | Solo personale formato e autorizzato per lavori elettrici. |
| 248 | Vero | Cambiano persone, allestimenti e impianti. |
| 249 | Vero | I danni possono comparire più tardi. |
| 250 | Falso | Va garantito in ogni turno. |
| 251 | Vero | Mette alla prova l'organizzazione. |
| 252 | Vero | Aiuta durante e dopo l'evento. |
| 253 | Vero | Esercitazioni congiunte. |
| 254 | Falso | La formazione va aggiornata. |
| 255 | C | Un referente unico e riconoscibile. |
| 256 | B | Correre alimenta le fiamme. |
| 257 | B | Le uscite devono restare libere. |
| 258 | B | Le comunicazioni esterne hanno un responsabile. |
| 259 | E-A-C-B-D |  |
| 260 | C-E-B-A-D |  |
| 261 | A | DM 2/9/2021. |
| 262 | C | DM 2/9/2021. |
| 263 | D | DM 2/9/2021. |
| 264 | A | Insieme ai DM 1/9 e 3/9/2021. |
| 265 | D | Poi serve l'aggiornamento. |
| 266 | B | Si esce e si chiude la porta. |
| 267 | C | Come indicato in etichetta. |
| 268 | A | Le batterie vanno raccolte separatamente. |
| 269 | B | Con caricabatterie originali. |
| 270 | A | Per una fiammata di olio idraulico nebulizzato. |
| 271 | B | Spesso il più lungo. |
| 272 | A | Per questo gli addetti indicano la direzione. |
| 273 | B | Dopo aver verificato le condizioni. |
| 274 | C | La vegetazione secca è combustibile pronto. |
| 275 | B | Le decisioni vanno coordinate con le autorità. |
| 276 | A | L'addetto svolge la sorveglianza. |
| 277 | A | L'imprudenza è l'errore. |
| 278 | A | Dati veri e consultabili anche senza rete. |
| 279 | C | Luoghi a basso rischio. |
| 280 | C | Allontanarsi e dare l'allarme. |
| 281 | D | Nessuna causa da sola. |
| 282 | D | Spegne e raffredda senza nube di polvere. |
| 283 | B | Uscite, allarme, addetti, divieti. |
| 284 | A | Senza un collega il rischio è maggiore. |
| 285 | A | Oggi limitate. |
| 286 | B | Con gas tossici e infiammabili. |
| 287 | C | In vigore dal 25/9/2022. |
| 288 | D | Spesso il più lungo. |
| 289 | Vero | DM 2/9/2021. |
| 290 | Falso | Spengono la fiamma ma non raffreddano. |
| 291 | Falso | Va isolata e smaltita. |
| 292 | Vero | Per avere supporto se la situazione peggiora. |
| 293 | Falso | Più frequenti esitazioni e scelte sbagliate. |
| 294 | Vero | Per verificare la reazione reale. |
| 295 | Vero | Anche per ferie e turni. |
| 296 | Vero | Ed eventualmente un dispositivo uomo a terra. |
| 297 | Falso | È a carico del datore e in orario di lavoro. |
| 298 | Falso | Serve sempre il cessato allarme. |
| 299 | Vero | Numeri e telefoni cambiano. |
| 300 | C | Rischio di fiammata e fumi tossici. |
| 301 | A | Anche gli interventi riusciti vanno gestiti e annotati. |
| 302 | A | L'esempio dell'addetto riduce il pre-movimento. |
| 303 | B | Le vie d'esodo devono restare libere da fonti di rischio. |
| 304 | B-C-A-E-D |  |
| 305 | B | DPR 151/2011 e decreti attuativi. |
| 306 | B | Servono apparecchi certificati. |
| 307 | A | Nube presente in modo continuo. |
| 308 | D | Allarme, sezionamento e Vigili del Fuoco. |
| 309 | B | Utili termocamere e rivelatori di fiamma. |
| 310 | A | Poi si allontanano le persone e si chiamano i soccorsi. |
| 311 | A | Va verificata con prove reali. |
| 312 | D | Le persone reagiscono meglio a istruzioni chiare. |
| 313 | D | Risolvere il motivo organizzativo. |
| 314 | B | Lo sguardo esterno vede ciò che l'abitudine nasconde. |
| 315 | D | Liste di controllo e annotazioni aiutano. |
| 316 | D | Principio di prudenza. |
| 317 | A | Con gasolio e batterie controllati. |
| 318 | C | Gli addetti non pubblicano foto o video. |
| 319 | D | Chi vive la condizione conosce i propri bisogni. |
| 320 | C | Economica e senza rischi. |
| 321 | B | DPR 151/2011. |
| 322 | C | Rischio di propagazione dell'esplosione. |
| 323 | A | Linee guida VVF. |
| 324 | B | L'impianto non controlla più l'incendio. |
| 325 | A | I difetti restano invisibili fino all'emergenza. |
| 326 | B | Dove le persone di solito non guardano. |
| 327 | C | Il costo di una chiamata inutile è basso. |
| 328 | B | Dopo gli accertamenti delle autorità. |
| 329 | D | Battery Energy Storage System. |
| 330 | D | 10 per alcune attività. |
| 331 | C | Per i lavoratori isolati. |
| 332 | A | Con comunicazione bidirezionale. |
| 333 | Vero | Gli eventi sono informazioni preziose. |
| 334 | Falso | Connettori e inverter invecchiano. |
| 335 | Vero | È il gas più leggero. |
| 336 | Falso | Vanno riaperte e verificate. |
| 337 | Vero | Un bancale annulla la compartimentazione. |
| 338 | Falso | Lo aumentano temporaneamente. |
| 339 | Falso | Può indicare che si è smesso di segnalare. |
| 340 | Vero | Possono servire per le indagini. |
| 341 | Vero | Per evitare interventi inutili. |
| 342 | Vero | Esercizio regolare. |
| 343 | Falso | Le comunicazioni esterne sono gestite da un referente. |
| 344 | A | L'affollamento determina il sistema d'esodo. |
| 345 | A | Emergenze concatenate. |
| 346 | B | Sorveglianza e limitazioni finché gli impianti non sono efficienti. |
| 347 | B | Le domande senza risposta diventano azioni di miglioramento. |
| 348 | D-A-C-B-E |  |